# Mesures — Toiture du logis (Ferme du Temple)

Annexe à la demande de prix — collectif Habitat partagé de la Ferme du Temple

Voici nos relevés et comment on les a obtenus. Ce sont des estimations (scan 3D + estimatif de l'architecte + nos mesures) : des ordres de grandeur, à confirmer ensemble lors d'une visite. Le décompte final se ferait sur les mesures réelles.

| Mesure | Valeur | Comment on l'a obtenue |
| --- | --- | --- |
| Surface du toit (versants en ardoise) | ≈ 237 m² | estimatif de l'architecte, recoupé avec le scan 3D |
| Emprise au sol du bâtiment | 182 m² | scan 3D (NavVis / immovision) |
| Pourtour du bâtiment | ≈ 58 m | scan 3D |
| · dont corniche libre (gouttières) | ≈ 34 m | côtés non mitoyens (les autres ~25 m sont contre l'aile ouest et l'atelier) |
| Hauteur de façade jusqu'à la corniche | ≈ 10 m | relevé sur le scan 3D (utile pour l'échafaudage) |
| Zones d'ardoises à reprendre | ≈ 50 m² | notre relevé : moins de la moitié du pan Nord + un tiers du pan Est |
| Petit toit plat (terrasson zinc) | ≈ 20 m² (5 × 4 m) | mesure à la main sur le scan 3D (outil de mesure immovision) |
| Éléments en toiture | 1 tourelle · 2 lucarnes + 1 œil-de-bœuf · ~3 cheminées | comptés sur les photos drone |
| Couverture actuelle | ardoise reconstituée | — |
| Pente du toit | ≈ 40° (à confirmer) | déduite de la surface et de l'emprise |

## Comment on a mesuré

Le bâtiment a été scanné en 3D (NavVis / immovision) : l'emprise au sol, le pourtour et les hauteurs en sortent directement (mesures fiables).

Les surfaces de toiture viennent de l'estimatif de l'architecte, recoupées avec le scan (cohérentes pour une pente d'environ 40°).

Les zones à reprendre correspondent à notre observation des parties bâchées / abîmées (surtout les pans Nord et Est). À affiner une fois le toit ouvert.

Le terrasson (petit toit plat) a été mesuré à la main sur le scan 3D : environ 5 × 4 m.

Le nombre de lucarnes, la tourelle et les cheminées sont comptés sur les photos drone.

Tout est indicatif et à confirmer sur place (et avec le géomètre, dont les relevés précis suivront).

Scan 3D accessible en ligne (lien et accès dans notre message) — l'outil « mesure / cotes à la volée » permet de prendre vos propres cotes directement sur le modèle.